PLC Firmware Platform Manual

Guía técnica oficial del proyecto PLC con ESP32-S3, HMI compacta y arquitectura modular industrial

Versión del documento: 0.9 (base de ingeniería)
Firmware objetivo: plc_firmware · Target: ESP32-S3-WROOM-1
Estado documental: diseño e integración temprana

Propósito: Este manual documenta la arquitectura, organización, compilación, operación y evolución del firmware PLC. Está pensado como documento principal de desarrollo, integración, mantenimiento y escalabilidad.

1. Título del manual

Nombre propuesto del manual: PLC Firmware Platform Manual — ESP32-S3 Industrial Control Stack.

Descripción breve del proyecto: plataforma de firmware para un PLC compacto basado en ESP32-S3-WROOM-1, con HMI táctil de 320 px, drivers industriales, servicios de configuración, comunicaciones y un núcleo PLC extensible.

El propósito del documento es servir como guía técnica oficial del sistema, con enfoque equivalente a una guía tipo Get Started, pero adaptada a una plataforma PLC/HMI propia.

2. Introduction

El proyecto implementa una plataforma de control programable compacta orientada a automatización industrial ligera y mediana. La base del sistema es un ESP32-S3-WROOM-1, seleccionado por su equilibrio entre capacidad de procesamiento, conectividad, ecosistema de desarrollo y soporte para interfaces ricas de usuario.

El objetivo principal es consolidar en un solo firmware cuatro dominios que normalmente aparecen separados: control de entradas y salidas, interfaz HMI local, conectividad industrial y servicios de configuración remota. De esta forma, el PLC no se limita a ejecutar lógica de control, sino que expone diagnóstico, configuración, mantenimiento y capacidad de ampliación.

El problema que este proyecto resuelve es la necesidad de contar con una base de firmware modular, mantenible y escalable antes de cerrar el hardware definitivo. La arquitectura actual permite avanzar el software, compilar, integrar módulos y documentar el comportamiento incluso cuando parte del PCB, algunos buses o varias interfaces siguen pendientes de validación.

Target principal: ESP32-S3-WROOM-1.

Arquitectura por componentes en ESP-IDF.

Drivers para buses, E/S digitales, analógicas, energía, SD y USB device.

Servicios de red y configuración: Wi-Fi, web config y BLE config.

Comunicaciones industriales: Modbus, MQTT y bridges para OpenPLC / 4Diac.

HMI local compacta con menú horizontal y estética industrial oscura.

3. What You Need

3.1 Hardware

| Elemento | Rol | Estado |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3-WROOM-1 | MCU principal del sistema | Obligatorio |
| Pantalla HMI compacta | Interfaz local de operación | Obligatorio para HMI |
| Tarjeta mezzanine | Interconexión de pantalla, USB y card | Por validar en hardware final |
| Interfaz USB | Programación, diagnóstico o modo device | Implementación base definida |
| SD card | Logs, backup y archivos locales | Opcional/recomendado |
| Fuente de alimentación | Alimentación estable del módulo y periféricos | Obligatorio |
| Entradas digitales | Señales NPN y PNP | Obligatorio en PLC final |
| Salidas digitales | Salidas NPN, PNP y relés | Obligatorio en PLC final |
| Módulos analógicos | ADC externo, AO 4–20 mA y AO 0–10 V | Según variante de hardware |
| Cable USB / serial | Flasheo, monitor y depuración | Obligatorio para desarrollo |

3.2 Software

| Componente | Uso principal |
| --- | --- |
| ESP-IDF | Framework principal de firmware |
| Toolchain Xtensa | Compilación para ESP32-S3 |
| CMake + Ninja | Configuración y build |
| Python | Herramientas auxiliares e idf.py |
| Monitor serial | Diagnóstico de arranque y pruebas |
| Editor recomendado | VS Code con extensión ESP-IDF |
| Git | Versionado de firmware y documentación |

TODO técnico: La versión exacta del stack gráfico, la configuración definitiva del USB device y el modo final de SD (SDSPI o SDMMC) deben validarse contra el PCB definitivo.

4. Project Overview

La plataforma está organizada por capas para desacoplar hardware, servicios y lógica. Esto permite que cada componente crezca sin contaminar el resto del proyecto.

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| BSP / HAL | Mapeo de pines, buses y particularidades del board. |
| Drivers | Abstracción de periféricos y funciones de lectura/escritura. |
| Common | Tipos base, snapshots, enums y estructuras compartidas. |
| Services | Conectividad y servicios de configuración del sistema. |
| Communications | Modbus, MQTT y bridges hacia runtimes externos. |
| PLC Core | Ciclo de adquisición, snapshot y distribución interna. |
| Main | Orquestación del arranque y del lazo principal. |
| HMI / UI | Presentación local, navegación y widgets de usuario. |

El flujo de información esperado es el siguiente: las señales físicas son capturadas por drivers; el PLC core consolida el estado del sistema en un snapshot; dicho snapshot alimenta bridges, servicios y HMI; los comandos del operador o de la red regresan al sistema por servicios y se reflejan en salidas, consignas o configuraciones.

Observación: Aunque la arquitectura ya contempla HMI, varios módulos permanecen en fase skeleton/mock. Esto es intencional: el proyecto prioriza una base compilable, estable y documentada antes de cerrar la implementación hardware.

5. Project Structure

plc_firmware/
├─ CMakeLists.txt
├─ sdkconfig
├─ main/
│  ├─ CMakeLists.txt
│  └─ main.c
├─ components/
│  ├─ bsp/
│  ├─ common/
│  ├─ drivers/
│  │  ├─ i2c/
│  │  ├─ touch/
│  │  ├─ lcd/
│  │  ├─ adc_ext/
│  │  ├─ din/
│  │  ├─ dout/
│  │  ├─ energy/
│  │  ├─ ao_4_20ma/
│  │  ├─ ao_0_10v/
│  │  ├─ sdcard/
│  │  └─ usb_device/
│  ├─ comms/
│  │  ├─ modbus/
│  │  ├─ mqtt/
│  │  ├─ openplc_bridge/
│  │  └─ diac_bridge/
│  ├─ plc_core/
│  └─ services/
│     ├─ wifi_manager/
│     ├─ web_config_service/
│     └─ ble_config_service/
└─ build/

| Directorio | Propósito |
| --- | --- |
| bsp | Board support package; contiene board_io_map y constantes de board. |
| common | Tipos base como plc_state_t, driver_health_t y plc_io_snapshot_t. |
| drivers | Módulos de acceso a periféricos y abstracciones de I/O. |
| comms | Protocolos y bridges de intercambio de datos. |
| services | Servicios de conectividad, provisión y configuración. |
| plc_core | Consolidación del snapshot y distribución a bridges. |
| main | Entrada del firmware y lazo de operación principal. |

6. Drivers

Los drivers están diseñados para exponer una API pública clara, separando inicialización, operación, estado y diagnóstico. En la versión actual varios drivers se encuentran en estado skeleton o mock; aun así, la firma pública ya permite integrar servicios, HMI y PLC core sin depender todavía del hardware definitivo.

drv_i2c

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Bus I2C compartido para periféricos de control y expansión. |
| Carpeta | drivers/i2c |
| Madurez actual | Bajo |
| Archivos típicos | include/drv_i2c.h · src/drv_i2c.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_i2c_init

drv_i2c_deinit

drv_i2c_probe

drv_i2c_write

drv_i2c_read

drv_i2c_write_read

drv_i2c_get_health

Recomendación de uso: Base para touch, expansores, ADC externo o periféricos futuros.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_touch

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Captura de coordenadas táctiles y estado de pulsación. |
| Carpeta | drivers/touch |
| Madurez actual | Medio |
| Archivos típicos | include/drv_touch.h · src/drv_touch.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_touch_init

drv_touch_update

drv_touch_get_point

drv_touch_mock_set

drv_touch_get_health

Recomendación de uso: Debe amarrarse a controlador táctil real y a calibración de pantalla.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_lcd

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Control básico de pantalla y backlight. |
| Carpeta | drivers/lcd |
| Madurez actual | Medio |
| Archivos típicos | include/drv_lcd.h · src/drv_lcd.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_lcd_init

drv_lcd_clear

drv_lcd_set_backlight

drv_lcd_draw_pixel

drv_lcd_present

drv_lcd_get_health

Recomendación de uso: Capa base; la librería gráfica debe apoyarse encima de este driver.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_adc_ext

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Lectura de entradas analógicas externas con ganancia y offset. |
| Carpeta | drivers/adc_ext |
| Madurez actual | Medio |
| Archivos típicos | include/drv_adc_ext.h · src/drv_adc_ext.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_adc_ext_init

drv_adc_ext_update

drv_adc_ext_get_raw

drv_adc_ext_get_scaled

drv_adc_ext_mock_set

drv_adc_ext_get_health

Recomendación de uso: Apto para simulación inicial y escalado temprano.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_din

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Entradas digitales NPN/PNP con bitmap de estado. |
| Carpeta | drivers/din |
| Madurez actual | Bajo |
| Archivos típicos | include/drv_din.h · src/drv_din.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_din_init

drv_din_update

drv_din_get

drv_din_get_bitmap

Recomendación de uso: Driver ya utilizable como base de integración.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_dout

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Salidas digitales con acceso por canal y bitmap. |
| Carpeta | drivers/dout |
| Madurez actual | Bajo |
| Archivos típicos | include/drv_dout.h · src/drv_dout.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_dout_init

drv_dout_set

drv_dout_get

drv_dout_get_bitmap

drv_dout_write_bitmap

Recomendación de uso: Preparado para NPN, PNP y relés.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_energy

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Interfaz para lector de energía y variables eléctricas. |
| Carpeta | drivers/energy |
| Madurez actual | Medio |
| Archivos típicos | include/drv_energy.h · src/drv_energy.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_energy_init

drv_energy_update

drv_energy_get_data

drv_energy_mock_set

drv_energy_get_health

Recomendación de uso: Actualmente permite simulación/placeholder de datos.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_ao_4_20ma

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Generación de consigna analógica en corriente. |
| Carpeta | drivers/ao_4_20ma |
| Madurez actual | Medio |
| Archivos típicos | include/drv_ao_4_20ma.h · src/drv_ao_4_20ma.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_ao_4_20ma_init

drv_ao_4_20ma_set_current

drv_ao_4_20ma_set_engineering

drv_ao_4_20ma_get_current

drv_ao_4_20ma_get_health

Recomendación de uso: La conversión final depende del hardware analógico definitivo.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_ao_0_10v

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Generación de consigna analógica en voltaje. |
| Carpeta | drivers/ao_0_10v |
| Madurez actual | Medio |
| Archivos típicos | include/drv_ao_0_10v.h · src/drv_ao_0_10v.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_ao_0_10v_init

drv_ao_0_10v_set_voltage

drv_ao_0_10v_set_engineering

drv_ao_0_10v_get_voltage

drv_ao_0_10v_get_health

Recomendación de uso: Escalado ya definido por API.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_sdcard

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Montaje y supervisión de almacenamiento local. |
| Carpeta | drivers/sdcard |
| Madurez actual | Medio |
| Archivos típicos | include/drv_sdcard.h · src/drv_sdcard.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_sdcard_init

drv_sdcard_mount

drv_sdcard_unmount

drv_sdcard_get_status

drv_sdcard_get_health

Recomendación de uso: Pendiente de validar modo final SDSPI/SDMMC.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

drv_usb_device

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Soporte USB en modo dispositivo (CDC/MSC/composite). |
| Carpeta | drivers/usb_device |
| Madurez actual | Medio |
| Archivos típicos | include/drv_usb_device.h · src/drv_usb_device.c |
| Dependencias | common + BSP + hardware específico según el caso |

Funciones públicas disponibles:

drv_usb_device_init

drv_usb_device_start

drv_usb_device_stop

drv_usb_device_cdc_write

drv_usb_device_cdc_read

drv_usb_device_get_status

drv_usb_device_get_health

Recomendación de uso: Debe integrarse con stack device definitivo.

Manejo de errores: la API utiliza esp_err_t y una estructura de health/status para desacoplar la capa de aplicación del detalle del periférico. Donde falte hardware definitivo, la implementación actual debe tratarse como base funcional, no como driver de producción.

7. BSP and I/O Mapping

El BSP encapsula los detalles del board y evita que el resto del firmware use números de GPIO dispersos en el código. El archivo central es board_io_map.h, donde se asignan nombres lógicos a los recursos físicos.

| Señal lógica | Asignación actual |
| --- | --- |
| I2C SDA | GPIO17 |
| I2C SCL | GPIO18 |
| RS485 RX | GPIO8 |
| RS485 TX | GPIO9 |
| DI NPN1..4 | GPIO1, GPIO2, GPIO3, GPIO4 |
| DI PNP1..2 | GPIO5, GPIO6 |
| DO NPN1..4 | GPIO35, GPIO36, GPIO37, GPIO38 |
| DO RLY1..2 | GPIO41, GPIO42 |
| DO PNP1..2 | GPIO46, GPIO47 |

Pendiente de validar: El mapeo actual cubre I²C, RS485, DI y DO. Las señales de pantalla, USB, SD, analógicos y algunos buses auxiliares deben cerrarse definitivamente cuando se valide el PCB y la tarjeta mezzanine.

La recomendación de ingeniería es mantener dos capas separadas: board_io_map.h para la definición física y estructuras de configuración por driver para la adaptación funcional. Esto reduce el impacto de un cambio de PCB.

8. PLC Core

plc_core es la pieza que transforma drivers dispersos en una imagen coherente del sistema. Su responsabilidad no es manejar UI ni protocolos de red, sino consolidar el estado del proceso.

Solicitar actualización de drivers relevantes.

Construir un plc_io_snapshot_t consistente.

Publicar el snapshot a openplc_bridge y diac_bridge.

Servir como punto natural de conexión futura hacia Modbus, MQTT y HMI.

| Elemento del snapshot | Origen |
| --- | --- |
| di_bitmap | drv_din_get_bitmap() |
| do_bitmap | drv_dout_get_bitmap() |
| ai[] | drv_adc_ext_get_scaled() |
| ao[] | drv_ao_0_10v_get_voltage() / AO equivalente |
| energy_voltage/current/power/frequency | drv_energy_get_data() |

Estados globales: Los tipos plc_state_t definen BOOT, INIT, STOP, RUN, MANUAL, MAINTENANCE, WARNING y ERROR. La política completa de transición entre estados sigue siendo un TODO técnico a formalizar en el siguiente ciclo de desarrollo.

9. Communications

Modbus

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Exponer variables y consignas del PLC a clientes RTU/TCP. |
| Módulos | modbus_service + modbus_register_map |
| Datos principales | Coils, discrete inputs, input registers y holding registers. |
| Estado actual | Base funcional / integración temprana |

Diagnóstico básico: cada servicio debe poder exponer estado de running, contadores y último error. La instrumentación temprana es más importante en esta fase que la implementación final del protocolo.

MQTT

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Publicar estado del PLC y recibir comandos o consignas. |
| Módulos | mqtt_service |
| Datos principales | URI de broker, client_id, topic_pub, topic_sub. |
| Estado actual | Base funcional / integración temprana |

Diagnóstico básico: cada servicio debe poder exponer estado de running, contadores y último error. La instrumentación temprana es más importante en esta fase que la implementación final del protocolo.

OpenPLC bridge

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Recibir snapshots desde el PLC core y acercarlos a un runtime externo. |
| Módulos | openplc_bridge |
| Datos principales | runtime_state, cycle_count, last_error. |
| Estado actual | Base funcional / integración temprana |

Diagnóstico básico: cada servicio debe poder exponer estado de running, contadores y último error. La instrumentación temprana es más importante en esta fase que la implementación final del protocolo.

4Diac bridge

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Canal equivalente para integración con una arquitectura IEC 61499. |
| Módulos | diac_bridge |
| Datos principales | runtime_state, event_count, last_error. |
| Estado actual | Base funcional / integración temprana |

Diagnóstico básico: cada servicio debe poder exponer estado de running, contadores y último error. La instrumentación temprana es más importante en esta fase que la implementación final del protocolo.

Web config service

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Exponer configuración por interfaz web. |
| Módulos | web_config_service |
| Datos principales | Puerto, autenticación, contador de requests. |
| Estado actual | Base funcional / integración temprana |

Diagnóstico básico: cada servicio debe poder exponer estado de running, contadores y último error. La instrumentación temprana es más importante en esta fase que la implementación final del protocolo.

WiFi manager

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Gestionar modo AP, STA o APSTA y estado de conectividad. |
| Módulos | wifi_manager |
| Datos principales | SSIDs, contraseña, canal AP, estado STA/AP. |
| Estado actual | Base funcional / integración temprana |

Diagnóstico básico: cada servicio debe poder exponer estado de running, contadores y último error. La instrumentación temprana es más importante en esta fase que la implementación final del protocolo.

BLE config service

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Propósito | Provisión o configuración básica vía BLE. |
| Módulos | ble_config_service |
| Datos principales | device_name, enable_provisioning, sesiones. |
| Estado actual | Base funcional / integración temprana |

Diagnóstico básico: cada servicio debe poder exponer estado de running, contadores y último error. La instrumentación temprana es más importante en esta fase que la implementación final del protocolo.

Modbus: La definición de registros es obligatoria y ya existe una base en modbus_register_map.h. Esta tabla deberá versionarse cuando el equipo defina el mapa definitivo de variables.

10. HMI Overview

La HMI está concebida como una interfaz compacta, horizontal, de 320 px de ancho, con lenguaje visual industrial moderno. El objetivo no es reproducir una tablet genérica, sino ofrecer una superficie de control legible, rápida y consistente con un panel de automatización.

Fondo oscuro de alto contraste.

Acentos violeta/azul con iluminación de borde.

Menú horizontal fijo con iconos compactos.

Encabezado superior con estado global, IP y hora.

Widgets y tarjetas con jerarquía visual marcada.

Textos breves y operables en espacio reducido.

Referencias visuales del proyecto:

Inspiración visual: Las referencias de pantalla incluidas en el proyecto muestran un dashboard oscuro con barras superiores iluminadas, pantallas de estados E/S, configuración de red, comunicación y alarmas. La implementación final debe respetar esa dirección estética.

11. HMI Screens

Inicio

Objetivo: ofrecer una visión general del estado del PLC en menos de cinco segundos.

Contenido mínimo: estado RUN/STOP/ERROR, IP, hora/fecha, alarmas resumidas, entradas/salidas activas, energía o variable principal y accesos rápidos.

Fuentes de datos: plc_core snapshot, servicios de conectividad y gestor de alarmas.

Nivel de usuario: operador.

Widgets sugeridos: tarjetas de estado, indicador de alarmas, botones rápidos y resumen energético.

Estados

Objetivo: monitoreo detallado de DI, DO, AI, AO, energía y variables de proceso.

Contenido mínimo: nombre de señal, valor, unidad, estado de color y subtipo de vista (digital, analógico, energía).

Fuentes de datos: drivers y snapshot consolidado.

Nivel de usuario: operador / técnico.

Widgets sugeridos: lista dual de entradas y salidas, vistas por pestañas y colores de estado.

Control

Objetivo: cambiar modos de operación y aplicar acciones manuales permitidas.

Contenido mínimo: selección manual/automático, consignas, confirmación de acciones críticas, bloqueo por rol.

Fuentes de datos: PLC core y servicios de permisos.

Nivel de usuario: técnico / administrador.

Configuración

Objetivo: gestionar parámetros de red, nombres de señales, escalados y ajustes de sistema.

Contenido mínimo: IP, máscara, gateway, DNS, DHCP, puerto web, fecha/hora, brillo/contraste y permisos.

Fuentes de datos: servicios de configuración y módulos de red.

Nivel de usuario: técnico / administrador.

Comunicación

Objetivo: mostrar salud de red, protocolos y servicios remotos.

Contenido mínimo: estado Ethernet/Wi-Fi, estado Modbus, estado MQTT, web server, TX/RX y último error.

Fuentes de datos: wifi_manager, web_config_service, modbus_service, mqtt_service, bridges.

Nivel de usuario: técnico.

Alarmas

Objetivo: concentrar alarmas activas, prioridad e historial.

Contenido mínimo: lista de eventos, severidad, hora de activación, reconocimiento, reset e historial.

Fuentes de datos: gestor de alarmas (pendiente de formalizar).

Nivel de usuario: operador / técnico.

Mantenimiento

Objetivo: pruebas, diagnóstico y recuperación del sistema.

Contenido mínimo: test de E/S, LCD, touch, ADC, reinicio de servicios, backup, restauración y reset de fábrica.

Fuentes de datos: drivers, servicios y rutinas de diagnóstico.

Nivel de usuario: técnico / administrador.

Sistema

Objetivo: inventario técnico del equipo y versión del stack.

Contenido mínimo: nombre del proyecto, versión de firmware, versión de hardware, memoria, uptime, temperatura, fecha de build y versiones de drivers.

Fuentes de datos: build info, common, servicios de diagnóstico.

Nivel de usuario: técnico / administrador.

12. Build and Flash

El proyecto usa ESP-IDF con CMake y Ninja. La configuración de componentes se realiza desde el CMakeLists raíz mediante EXTRA_COMPONENT_DIRS para cada subcomponente del árbol.

idf.py set-target esp32s3

idf.py reconfigure

idf.py build

idf.py flash

idf.py -p COMx flash monitor

| Etapa | Propósito |
| --- | --- |
| set-target | Fijar el target a ESP32-S3 |
| reconfigure | Regenerar CMake después de cambios estructurales |
| build | Compilar aplicación, bootloader y tablas |
| flash | Programar firmware |
| monitor | Supervisar logs de arranque y diagnóstico |

Errores comunes: Si aparece un componente desconocido, revisar EXTRA_COMPONENT_DIRS, REQUIRES y la presencia de CMakeLists.txt dentro del componente. Si fallan includes, validar INCLUDE_DIRS y el nombre exacto del componente.

Ruta del proyecto: Aunque la evidencia de build actual demuestra que el proyecto ya compila en el entorno de trabajo disponible, se recomienda evitar rutas con espacios durante integración, scripts y automatización futura.

13. Configuration and Operation

Flujo de primera configuración sugerido:

Arranque inicial del firmware y verificación del estado base.

Configuración de red local (AP o STA/AP según política final).

Acceso al web server de configuración.

Opcionalmente, provisión inicial por BLE.

Configuración de parámetros Modbus y MQTT.

Ajuste de nombres de señales, escalados y permisos.

Reinicio controlado y entrada en modo RUN o mantenimiento.

El flujo de operación normal esperado es: arranque → init de drivers → arranque de servicios → init de plc_core → actualización periódica del snapshot → publicación a bridges y exposición a la HMI.

Modo mantenimiento: Debe usarse para pruebas de E/S, calibración y diagnóstico. La entrada a este modo debe estar protegida por permisos.

14. Troubleshooting

| Problema | Causa probable | Acción sugerida |
| --- | --- | --- |
| No compila | Componente no encontrado, include roto, CMake incompleto | Revisar CMakeLists, REQUIRES, EXTRA_COMPONENT_DIRS y limpiar build. |
| No flashea | Puerto incorrecto, driver USB, alimentación inestable | Verificar COM, cable y modo de programación. |
| Pantalla no inicializa | Pinout pendiente, driver LCD incompleto, backlight no habilitado | Validar board_io_map, secuencia init y alimentación de display. |
| Touch no responde | Bus/timing pendiente, orientación no calibrada | Verificar controlador touch, ejes y driver. |
| MQTT no conecta | URI o credenciales incorrectas | Revisar broker_uri, red y puertos. |
| Modbus no responde | Mapa de registros, ID o modo incorrecto | Verificar slave_id, dirección y tabla de registros. |
| IP incorrecta | Configuración no persistida o parámetro inválido | Revisar web config, BLE config o política de red. |
| Alarmas permanentes | No existe gestor final o umbrales no ajustados | Ajustar política de alarmas y fuentes de datos. |
| Valores analógicos fuera de rango | Ganancia/offset o scaling sin calibrar | Revisar cfg del ADC y AO. |
| SD o USB no monta | Modo no validado, stack no conectado al hardware real | Validar implementación final del driver y esquema físico. |
| Web config no abre | Wi-Fi no iniciado o servicio detenido | Comprobar wifi_manager y web_config_service. |

15. Development Notes

Mantener nombres de componentes coherentes con el directorio que los contiene.

Evitar lógica de control en main; usar main solo como orquestador de arranque.

Toda nueva señal física debe reflejarse primero en board_io_map.h.

Toda nueva API pública debe devolver esp_err_t o exponer estado compatible con driver_health_t.

HMI y comunicaciones deben consumir snapshots, no leer hardware directo.

Los módulos mock/skeleton deben marcarse con TODO técnico cuando haya riesgo de confusión.

Cómo agregar un nuevo driver: crear componente propio, definir header con estructuras de configuración, exponer init/update/read/write, agregar health/status, declarar CMakeLists y añadir el componente a EXTRA_COMPONENT_DIRS si corresponde.

Cómo agregar una nueva pantalla: definir la pantalla en la capa HMI, especificar fuentes de datos, permisos, eventos de navegación y widgets; evitar mezclar la lógica de presentación con el acceso directo al driver.

Cómo agregar un nuevo protocolo: crear componente en comms o services, definir configuración, estado, init/start/stop y vincularlo a un snapshot o a un mapa de variables compartidas.

16. Roadmap / Future Work

Completar implementación real de LCD + Touch + librería gráfica.

Formalizar gestor de alarmas y sistema de permisos por rol.

Conectar modbus_service con snapshot y comandos del PLC core.

Conectar mqtt_service con publicación periódica y recepción de comandos.

Evolucionar web_config_service a servidor HTTP operativo con persistencia.

Implementar BLE provisioning real.

Cerrar la política de USB device (CDC, MSC o compuesto) y SD real.

Agregar logging persistente, exportación a SD y respaldo de configuración.

Incorporar pruebas unitarias y smoke tests por componente.

17. Glossary

| Término | Definición |
| --- | --- |
| BSP | Board Support Package; encapsula detalles del hardware del board. |
| HAL | Hardware Abstraction Layer; nivel de abstracción sobre periféricos. |
| HMI | Human Machine Interface; interfaz local de operación. |
| PLC | Programmable Logic Controller; sistema de control programable. |
| DI / DO | Digital Input / Digital Output. |
| AI / AO | Analog Input / Analog Output. |
| Snapshot | Estructura consolidada del estado del sistema en un instante. |
| Modbus | Protocolo industrial para intercambio de variables y control. |
| MQTT | Protocolo publish/subscribe orientado a telemetría. |
| OpenPLC | Runtime/plataforma IEC 61131-3 usada como referencia o integración. |
| 4Diac | Entorno orientado a IEC 61499 para automatización distribuida. |
| Provisioning | Proceso de configuración inicial de red o credenciales. |

18. Related Documents

Firmware source tree del proyecto plc_firmware.

CMakeLists.txt raíz y CMakeLists por componente.

board_io_map.h y tipos comunes del proyecto.

Planificación visual de la HMI (pantallas de referencia).

Documentación de build y logs de compilación del entorno ESP-IDF.

Futuro documento de mapa Modbus definitivo.

Futuro documento de políticas de alarmas, usuarios y mantenimiento.

Estado del documento: Este manual es una base técnica sólida y navegable para la etapa actual del proyecto. A medida que el hardware se confirme, deberá actualizarse la sección de BSP, HMI real, política de red, servicios finales y pruebas de campo.